УТВЕРЖДАЮ

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 63354

полковник

М. Лебёдко

«___» ноябрь 2013 г.

.

ПЛАН -КОНСПЕКТ

для проведение занятия с командирами взводов по подготовке по связи

ТЕМА :  «Правила ведения радиопереговоров   по средствам связи».

Время: 2 часа.

Место: класс связи

Метод: практическое занятие

Руководства и пособия: Техническое описание средств связи. Наставление по связи  полевых узлов связ

ХОД ЗАНЯТИЯ

| № П\П | Учебные вопросы | Краткое содержание | Время | Действие руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I II III | Вводная часть Основная часть 1.Радиоданные, их состав и назначение. Правила ведения радиопереговоров. 2. Передача сигналов и общих команд. Постановка задач по радио в бою. Работа в условиях радиопомех. ЗАКЛЮЧИ -ТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | - принимаю доклад; -проверяю готовность взвода к занятию; - довожу цели и порядок проведения занятия; - объявляю первый учебный вопрос. Для обеспечения радиосвязи на каждую радиостанцию выдаются радиоданные. В радиоданных указывается: - № радиосети или радионаправления; - корреспонденты входящие в состав радиосети (р\с) или радионаправления (р\н); - номиналы основных и запасных частот; - основные и запасные позывные; - время перехода на основные и запасные частоты. В радиоданных также могут указываться: аварийные позывные, азимут и расстояние до корреспондента, ключи к радиодокументации, а также указания о порядке работы радиостанций. Радиоданные выдаются на радиостанции под расписку и записываются в аппаратный журнал радиостанции. На переносных радиостанциях радиоданные могут записываться на передней панели радиостанции. Радиоданные выдаются на один срок действия, по истечению которого радиоданные изымаются и уничтожаются. В отдельных случаях, например при выезде одиночной радиостанции на задание радиоданные могут выдаваться на весь период нахождения радиостанции в отрыве от своего подразделения. Радионаправление – способ организации радиосвязи между двумя командирами (штабами), при котором у каждого из них выделяется радиостанция, работающая на радиоданных, установленных для этого радионаправления. корреспондент главная радиостанция Радиосеть – способ организации радиосвязи между несколькими (тремя и более) командирами (штабами), при котором у каждого из них выделяется радиостанция, работающая на радиоданных, установленных для этой радиосети. 1105 ______________________________ корреспонденты главная радиостанция В каждой радиосети (радионаправлении) радиостанция, обеспечивающая связь старшему командиру (начальнику), является главной радиостанцией радиосети (радионаправления). В радиосетях взаимодействия главная радиостанция назначается распоряжением штаба, организующего связь. Главная радиостанция обязана следить за соблюдением радиостанциями радиосети (радионаправления) установленного режима радиосвязи, порядка работы, дисциплины связи и регулировать радиообмен между ними. Главная радиостанция радиосети (радионаправления) обязана призвать к порядку любую радиостанцию радиосети, нарушающую дисциплину радиосвязи. Требования главной радиостанции обязаны выполнять все радиостанции радиосети (радионаправления) беспрекословно. Частоты и позывные в ВС РФ разрабатываются централизованно в округах и рассылаются в подчинённые части. Для установления радиотелефонной связи принят следующий порядок вызова: - называется позывной корреспондента - один, два раза; - слово «Я»; - позывной своей радиостанции – один раз; - слово «приём» - один раз; Пример: «Вираж – 35», Я «Тренер – 66», приём; Ответ корреспондента производится в следующем порядке: - называется позывной вызывающего корреспондента - один, два раза; - слово «Я»; - позывной своей радиостанции – один раз; - слово «приём» - один раз; Пример: «Тренер – 66», Я «Вираж – 35», приём; Одновременный вызов нескольких радиостанций в радиосети: Пример: «Вираж – 35», «Диктор – 69», Я «Тренер – 66», приём; Ответ корреспондентов производится в той последовательности в которой их вызывали: Пример: «Тренер – 66», Я «Вираж – 35», приём; «Тренер – 66», Я «Диктор – 69», приём; проверка радиосвязи осуществляется следующим образом: - называется позывной корреспондента - один, два раза; - слово «Я»; - позывной своей радиостанции – один раз; - слово «приём» - один раз; Пример: «Вираж – 35», Я «Тренер – 66», приём; Ответ корреспондента производится в следующем порядке: - называется позывной вызывающего корреспондента - один, два раза; - слово «Я»; - позывной своей радиостанции – один раз; - слово «приём» - один раз; Пример: «Тренер – 66», Я «Вираж – 35», приём; Подтверждение ответа корреспондента: Пример: принял, приём; Для оценки качества радиосвязи главная радиостанция может запросить оценку качества радиосвязи. Пример: «Вираж – 35», Я «Тренер – 66», как меня слышите, приём; Ответ на запрос слышимости производится следующим образом: Пример: «Тренер – 66», Я «Вираж – 35», слышу «хорошо» (плохо, отлично), приём; При ухудшении качества радиосвязи, главная радиостанция может перевести радиосеть (радионаправление) на запасную частоту. В этом случае передаётся сигнал перехода на запасную частоту. Переход на запасную частоту осуществляется по команде главной радиостанции или самостоятельно при полном подавлении помехой сигнала главной радиостанции. Пример: «Вираж – 35», Я «Тренер – 66», 242, 242, приём; где «242» - сигнал перехода на запасную частоту. Подтверждение корреспондента производится в следующем порядке: Пример: «Тренер – 66», Я «Вираж – 35», 242, 242 принял, приём; Подтверждение ответа корреспондента: Пример: принял, приём; После установления радиосвязи, ведётся радиотелефонный обмен. Передача радиограм и других сообщений должна вестись со скоростью, соразмерной с возможностью записи их при приёме корреспондентом. Цифровой текст передаётся по группам в следующем порядке: - двузначные группы – 26, 45 – двадцать шесть, сорок пять: - трёхзначные группы – 191, 517 – сто девяносто один, пятьсот семнадцать: - четырёхзначные группы – 4327, 6782 – сорок три двадцать семь, шестьдесят семь восемьдесят два; - пятизначные группы – 74823, 34548 – семьдесят четыре восемьдесят два три, тридцать четыре пятьдесят четыре восемь. При плохой слышимости разрешается каждую группу повторять отдельными цифрами: единица, двойка, тройка, четвёрка, пятёрка и т.д. при передаче между группами делаются короткие паузы, запись производится на установленный бланк, рабочую карту, либо в рабочую тетрадь. Запрещается делать записи на клочках бумаги, служебной литературе и в других не установленных местах. На основе принятого решения, командир определяет боевые задачи подчинённым. При передаче команд (сигналов) и постановке задач по радио необходимо строго соблюдать следующий порядок: - Все команды передавать открытым текстом, а наименование подразделений и должности командиров – позывными; - Пункты местности, объекты, по кодированной карте или установленным наименованием местных, время готовности – по таблице сигналов. Передача сигналов, команд и постановка задач по радио осуществляется в следующем порядке: - называется позывной корреспондента - два раза; (при хорошем качестве связи – один раз) - слово «Я»; - позывной своей радиостанции - один раз; - сигнал (команда) – два раза (при хорошем качестве связи - один раз) - слово «Я»; - позывной своей радиостанции - один раз; - слово «приём» - один раз; Пример: «Вираж – 35», «Вираж – 35»,Я «Тренер – 66», 761, 761, Я «Тренер – 66»,приём; Ответ корреспондента производится в следующем порядке: - называется позывной вызывающего корреспондента - один, два раза; - слово «Я»; - позывной своей радиостанции – один раз; - сигнал – два раза; (команда – «принял») - слово «приём» - один раз; Пример: «Тренер – 66», Я «Вираж – 35», 761, 761, приём; Сигналы и команды передаются без предварительного вызова корреспондента и получения согласия на приём. Сигналы и общие команды передаются, как правило, для всех корреспондентов радиосети с использованием циркулярного позывного. В остальных случаях используются линейные или индивидуальные позывные. При хорошем качестве связи разрешается работа сокращенными позывными или без них. При циркулярной передаче команда повторяется два раза. Перед этим корреспондент главной радиостанции обязан убедиться в том, что радиостанции сети не работают между собой. На принятый сигнал (команду) немедленно даётся обратная проверка (квитанция) путём точного повторения каждого сигнала (команды) или подтверждением получения команды передачей слова «понял». Квитанцией на принятый сигнал (команду) является также передача сигнала (команды) подчинённым, работающим в радиосети старшего начальника. Обратная проверка (квитанция) на принятый сигнал (команду), передаваемый циркулярно, даётся по требованию главной радиостанции. Пример циркулярной передачи сигнала «Каскад – 389» : «Альфа – 45», «Альфа – 45» я «Сокол – 15» «Каскад – 389», «Каскад – 389» я «Сокол – 15», приём. Пример передачи команды одному корреспонденту и выдачи от него квитанции на её приём: «Ястреб – 10», Я «Сокол – 15» увеличить скорость движения, Я «Сокол – 15», приём; «Сокол – 15», Я «Ястреб – 10», понял, увеличить скорость движения, Я «Ястреб – 10», приём; или «Сокол – 15», Я «Ястреб – 10», понял, Я «Ястреб – 10», приём; или Понял, Я «Ястреб – 10», приём; Пример работы между корреспондентами сокращёнными позывными: «10-й», Я «15-Й», уменьшить интервал, Я «15-Й», приём; «15-Й», Я «10-й», понял, Я «10-й», приём; Пример работы между двумя корреспондентами без позывных: «разрешите выполнять задачу, приём; «разрешаю, приём». Пример постановки задачи корреспонденту и выдачи от него квитанции на её приём: «Ястреб – 10», Я «Сокол – 15», атаковать с рубежа …, уничтожить противника в …, овладеть …, продолжать наступление в направлении …, артиллерия подавляет …, «Ворон – 20» наступает в направлении …, готовность …, Я «Сокол – 15», приём; (местные пункты, рубежи, направления, районы указываются по ориентирам, кодированной карте или по закодированным наименованиям местных предметов, соседи – по их позывным, время – по таблице сигналов.) При организации и обеспечении радиосвязи необходимо учитывать возможные радиопомехи и своевременно принимать меры к тому, чтобы в месте приёма отношения уровня помехи к уровню сигнала было минимальным. Примеры ведения переговоров и передачи команд по внутренней связи бронеобъектов. а) С механиком - водителем: • « Водитель заводи»; • «.... вперёд»; • «.... увеличить (сократить) дистанцию»; • «.... увеличить (уменьшить) скорость»; • «.... стой»; «.... принять в право (влево)»; • «.... огневая позиция .... вперёд»; • «.... в направлении .... вперёд»; б) С наводчиком - оператором: • « Наводчик - оператор ориентир третий, вправо 10, ближе 100, пулемёт, уничтожить»; • «.... ориентир первый, влево 15, далее 300, БМП в окопе, бронебойным, малый, 8, середина цели. Огонь!» • «.... Вправо 2- (влево 1-)» в) С десантом: • « Правому, у куста, группа пехоты, 4, под цель. Огонь!»; • « Приготовиться к спешиванию»; « Земля». Напоминаю тему и цели занятий Подвожу итоги, отмечаю лучших Отвечаю на вопросы, даю задание на самостоятельную подготовку. | 5 80 40 40 5 | Рассказ осуществляю с показом Рассказ осуществляю с показом Рассказ осуществляю с показом Рассказ осуществляю с показом Рассказ осуществляю с показом Рассказ осуществляю с показом Рассказ осуществляю с показом Рассказ осуществляю с показом |

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

подполковник                              Н. Апрыщенко