УТВЕРЖДАЮ

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 63354

гв. полковник

М. Лебёдко

"___"____________ 2013 года

План конспект

для  проведения занятия с командирами рот по разведывательной подготовки

Тема: Зачетное упражнение.

Время: 2 часа.

Место: танкодром.

Метод: изучение правил преодоления препятствий путем рассказа и показа их выполнения по элементам, практическое выполнение зачетного упражнения вождении БМП.

Условия обучения: упражнение отрабатывается днем на БМП.

Учебные пособия : КВБМ – 2011, Вождение боевых машин.

Материальное обеспечение: БМП-1П №121, 130 ,131, 157, БРЭМ-2 №190

Ход занятия:

Вводная часть.:

Принять рапорт;

Сделать записи в журнале;

Проверить готовность обучаемых к занятиям;

Объявить тему и цель занятия;

Объявить учебные группы, места и порядок смены на учебных местах.

Основная часть :

Отработка отдельных элементов упражнения

Выполнение зачетного упражнения;

Изучение порядка самовытаскивания с помощью бревна и буксирование;

Выполнение нормативов по погрузке  БМП на железнодорожную платформу (прицеп) .

Учебные места.

Учебное место № 1: Изучение правил вождения БМП, отработка отдельных элементов

упражнения.

Учебное место № 2: Выполнение зачетного упражнения

Учебное место № 3: Изучение порядка самовытаскивания с помощью бревна

и буксирование;

Учебное место № 4 Выполнение нормативов по погрузке  БМП на железнодорожную

платформу (прицеп).

Требования  безопасности.

Строго соблюдать установленный порядок и правил вождения БМП.

Не допускать посторонних лиц и транспорт на участке вождения.

Определить маршрут и порядок движения машин, обеспечивающие безопасность движения.

Все люки должны быть закрыты и застопорены.

Использовать для обучения вождению только технически исправные БМП.

Пускать двигатель и начинать движение только по команде руководителя занятий, подавать предупредительный звуковой сигнал при запуске двигателя и при трогании машины с места.

Иметь постоянную связь с руководителем занятия.

Во время движения объезжать впереди стоящую машину только по команде руководителя или инструктора, при остановке машины выставить знак аварийной остановки (красный флажок, ночью – красный свет).

Личному составу, назначенному для восстановления препятствий и для контроля за вождением находиться в безопасном месте, осматривать препятствия только после прохождения машин.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- садиться в машину, выходить из нее и находиться впереди и сзади нее при работающем двигателе;

- начинать движение без команды руководителя занятия, инструктора или сигнала регулировщика;

- двигаться с не застопоренными люками и без подачи предупредительного сигнала;

- находиться во время движения на корпусе и башне машины;

- находиться в боевой без шлема и в количестве, превышающем состав экипажа;

- использовать для вождения технически неисправные машины;

- останавливать машину у закрытых поворотов;

- ремонтировать машину на маршруте и на исходной линии;

- продолжать движение при отсутствии видимости.

Общий порядок проведения занятия.

Учебное место № 1

Изучение правил вождения , отработка отдельных элементов  упражнения. Время - 45 мин.

Привлекается 100 % обучаемых.

Руководитель занятия-_____________________ Мех–вод - _____________________________

БМП (БТР, МТЛБ, ТАНК)  № ____________________________

Цель: показать на примере наиболее подготовленного механика – водителя порядок преодоления отдельных элементов зачетного упражнения, объяснить особенности преодоления каждого препятствия, ознакомить с маршрутом танкодрома (повороты, места  расположения препятствий, качество трассы ит.д.).

Занятие показное.

## Метод: показ, рассказ

## Количество учебных точек: 5 (порядок преодоления колейного моста, прохода в МВЗ, остановки на подъеме, участка заграждения и маневрирования, противотанкового рва).

### Учебное место № 2

:Выполнение зачетного упражнения   Время - 45 мин.;

Привлекаются м/в. командиры подр.

Руководитель занятия: _____________

БМП № _________________________

№  _________________________

№  _________________________

Механики-водители (инструкторы) штатные.

Цель: проверить и оценить практические навыки вождения в сложных условиях местности.

Занятие практическое.

Количество учебных точек:  2 (практическое выполнение ЗУ, порядок работы на средствах связи).

### Учебное место № 3

Изучение порядка самовытаскивания с помощью бревна  и буксирование

Время - 45 мин;

Привлекаются м/в. командиры подр.

Руководитель занятия: _____________

БМП     № ________________________

БРЭМ  №  _______________________

Механики-водители (инструкторы) штатные.

Цель: научить механиков – водителей различным способам самовытаскивания   и буксировки.

Занятие практическое

Количество учебных точек:  3 (изучение требований безопасности при самовытаскивании и буксировании порядок самовытаскивания, буксирование).

### Учебное место № 4

### Выполнение нормативов по погрузке  БМП на железнодорожную  платформу (прицеп).

### Время -  45 мин.

#### Руководитель: ________________________________

БМП     № ________________________

Механик-водитель (инструктор) штатный.

Цель: Научить механиков – водителей различным способам погрузки и крепления на ж/д платформу (прицеп)

Дать практику командирам подразделений в управлении действиями м/в при погрузке.

Занятие практическое.

Количество учебных точек:  3 (изучение требований безопасности при погрузке, изучение команд, сигналов для управления машиной, погрузка и крепление БМП на ж/д платформу (прицеп).

После проведения занятия на учебном месте № 1 (100 % л/с) провожу развод на учебные места

№ 2, № 3, № 4., на одно учебное место привлекаются механики – водители и командиры подразделений одной мср, при привлечении на занятия механиков-водителей минометной батареи и отдельных взводов организуется дополнительное учебное место или механики-водители этих подразделений равномерно распределяются по мотострелковым ротам.

Порядок смены на учебных местах:

№  2 на №  3, №  3 на №  4, №  4 на №  2

Заключительная часть – 10 мин.:

Обобщаю результат занятия по вождению, довожу оценки до обучаемых, провожу разбор занятия.

Обращаю внимание на недостатки.

Руководитель занятия

капитан                      П. Кузькин