У Т В Е Р Ж Д А Ю

Командир войсковой части 63354

полковник

М. Лебёдко

«___» __________________ 2013г.

ПЛАН КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

С КОМАНДИРАМИ ВЗОДОВ СВЯЗИ (группа №8)

ТЕМА: Работа на средствах связи. Устройство и эксплуатация средств проводной связи.

Нормативы, их содержание и порядок выполнения

Метод: Методическое занятие

ВРЕМЯ: 5 часов

МЕСТО: Класс связи

| № п/п | Учебные вопросы | Время | Методические приемы, краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВВОДНАЯ ЧАСТЬ |  | Проверяю наличие личного состава, готовность к занятию. Объявляю тему, цели, вопросы занятия |
| 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1.Меры техники безопасности 2.Изучение ТТХ штатных средств связи 3.Изучение нормативов, их содержание, условия и порядок выполнения, оценочные и временные показатели 4.Практическое выполнение нормативов |  | - нарушение мер техники безопасности может вызвать выход из строя отдельных деталей, узлов и в целом аппарата; - проводить регламентные работы на телефонных аппаратах, подключенных к полевым кабельным и постоянным воздушным линиям связи во время грозы запрещается; - запрещается замыкать полюса батарей и оставлять инструмент, металлические детали на батареях; - устранение неисправностей производить при выключенном питании. а) ТА-57 Телефонный аппарат ТА-57 предназначен для обеспечения телефонной связью в полевых условиях. Он является аппаратом системы МБ с индукторным вызовом и может быть включен в станции системы ЦБ. Аппарат обеспечивает дистанционное управление радиостанцией. Обеспечивает надежную связь: - на полевой кабельной линии П-274 до 44 км - по постоянным воздушным линиям с диаметром проводов 3 мм – 150-250 км В аппарате имеется возможность повысить дальность приема на 30-35 % путем использования усилителя приема. Аппарат расчитан на питание от батареи типа ГБ-10У напряжением 10В. Срок службы батареи 6 месяцев. Вес аппарата с источником питания не более 3 кг. В состав аппарата входят: выемной блок, верхняя панель, микротелефон, ящик. б) П-193М Полевой телефонный коммутатор П-193М с индукторным вызовом системы местной батареи МБ емкостью на 10 абонентов предназначен для обеспечения телефонной связью с удаленными и местными абонентами. В коммутатор могут быть включены двухпроводные линии с аппаратами системы МБ или полудуплексными радиостанциями, схема которых приспособлена для дистанционного управления. Посылка вызова с коммутатора осуществляется с помощью индуктора. Питание усилителя рабочего места осуществляется от батареи ГБ-10У напряжением 10В. В комплект коммутатора входит: - коммутатор на 10 абонентов - щиток линейный 10х2 - кабель соединительный ТСКВ 10х2 длиной 25 м с 30-контактными колодками на концах - сумка для соединительного оборудования. в) П-274 Полевой телефонный кабель П-274 предназначен для обеспечения связи в полевых условиях путем прокладки по земле. Состоит из 3-х стальных жил и 4-х медных, изоляция – полиэтилен с сажей. Разрывная прочность до 70 кг. Дальность связи: НЧ до 45 км АУ до 25-30 км Вес коммутатора 16 кг/км Строительная длина 500 м, тара – ТК-2 Норматив № 153 Прокладка П-274 по поверхности земли. Выполняет 1 человек, подключает телефонный кабель П-274 к ТА-57 (П-193П), прокладывает по поверхности земли на всю длину (500 метров), подключает ТА-57. Устанавливает связь. Время: отлично – 5 мин 30 с хорошо – 6 мин 30 с удовл – 8 мин Норматив №144 Сращивание П-274 Время: отлично – 5 мин хорошо – 6 мин удовл – 7 мин Норматив №154 Прокладка П-274 в составе команды из 2-х человек. Подключает П-274 к П-193 (ТА-57), прокладывает 1500 м, делает сростки, подключает ТА-57, устанавливает связь. Время: отлично – 18 мин хорошо – 19 мин удовл – 21 мин Обучающиеся поочередно выполняют все нормативы. Добиваюсь от обучаемых правильных слаженных действий. |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  | Подвожу итоги занятия. Отвечаю на возникшие вопросы, даю задание на самоподготовку |

# РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

подполковник                   Н. Апрыщенко